UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS TEKNIK PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

Semester Genap 2018/2019

Dosen 		: Dr Ir Dina Maizana MT

NIDN		 : 0112096601

Mata Kuliah  	: Elektronika Daya

Kode MK		: TEL 12043

TUTORIAL1.

PENYEARAH SETENGAH GELOMBANG TIDAK DIATUR DAN DIATUR DENGAN SUDUT PENYALAAN α

Kasus 1.

Jika diketahui satu penyearah setengah gelombang tidak diatur dan dihubungkan dengan beban resistif R.

Bentuk rangkaiannya adalah sebagai berikut;

Bentuk gelombang yang dihasilkan adalah  sebagai berikut;

- Gelombang tegangan masukan atau sumber

- Gelombang tegangan keluaran pada beban R

- Gelombang tegangan pada dioda

- Gelombang arus keluaran

Parameter kinerja yang dicari adalah:

- Nilai rata-rata tegangan keluaran (beban) : Vo

- Nilai rata-rata arus keluaran (beban) : Io

- Daya keluaran dc:    Pdc=VoIo

- Nilai efektif tegangan keluaran : Vo,rms

- Nilai efektif arus keluaran : Io,rms

- Nilai efektif tegangan masukan : Vs,rms

- Nilai efektif arus masukan : Is,rms

Rumus untuk tegangan masukan dari fungsi sinus :	Vs= Vm sinωt

Menentukan tegangan efektif dari sumber adalah yang berikut:

Vs,rms=12π02πVmsinωt 2d ωt= Vm2

Arus keluaran efektif sumber :	Is,rms=Io,rms

Tegangan keluaran rata-rata pada beban R adalah:	Vo=12π0πVmsinωt d ωt= Vmπ

Arus keluaran rata-rata yang melalui beban : 	Io= VoR=VmπR

Tegangan keluaran efektif pada beban : 	Vo,rms=12π0πVmsinωt 2d ωt= Vm2

Arus keluaran efektif yang melalui beban : 		Io,rms= Vo,rmsR=Vm2R

Daya rata-rata diserap oleh tahanan R:	Po= Io,rms2 R= Vo,rms2R

Daya terpasang dari sumber :		S=Vs,rms Is,rms

Faktor daya rangkaian adalah:	PF= PoS

Contoh

Jika tegangan maksimum sumber  Vm = 120 Volt , frekuensi f = 50Hz dan disambung ke beban R = 5 Ohm. Tentukan parameter kinerja rangkaian dan bentuk gelombang yang dihasilkan.

Penyelesaian

Vm = 120 Volt; f = 50Hz; R = 5 Ohm

Parameter kinerja :

- Nilai rata-rata tegangan keluaran (beban) : Vo = 1203,14= 38.217  V

- Nilai rata-rata arus keluaran (beban) : Io = 38,25= 7.64  A

- Daya keluaran dc:    Pdc=VoIo = 38,2 x 7,64 = 292.101 W

- Nilai efektif tegangan keluaran : Vo,rms = 1202=60  V

- Nilai efektif arus keluaran : Io,rms= 605= 12  A

- Nilai efektif tegangan masukan : Vs,rms= 1202= 84,853  V

- Nilai efektif arus masukan : Is,rms = Io,rms= 605= 12  A

- Daya diserap beban R adalah ; Po= 122 5=720 W

- Daya terpasang dari sumber : S=84,853 ×12= 1018,234 VA

- Faktor daya rangkaian adalah: PF= 720999,6 = 0,707 atau 70,71%

Bentuk gelombang yang dihasilkan :

Kasus 2.

Jika diketahui satu penyearah setengah gelombang diatur dengan sudut penyalaan α = 30o dan dihubungkan dengan beban resistif R.

Bentuk rangkaiannya adalah sebagai berikut;

Bentuk gelombang yang dihasilkan adalah  sebagai berikut;

- Gelombang tegangan masukan atau sumber

- Gelombang tegangan keluaran pada beban R

- Gelombang tegangan pada scr

- Gelombang arus keluaran

Parameter kinerja :

- Nilai rata-rata tegangan keluaran (beban) : Vo

- Nilai rata-rata arus keluaran (beban) : Io

- Daya keluaran dc:    Pdc=VoIo

- Nilai efektif tegangan keluaran : Vo,rms

- Nilai efektif arus keluaran : Io,rms

- Nilai efektif tegangan masukan : Vs,rms

- Nilai efektif arus masukan : Is,rms

Rumus untuk tegangan masukan fungsi sinus :	Vs= Vm sinωt

Menentukan tegangan efektif dari sumber adalah yang berikut:

Vs,rms=12π02πVmsinωt 2d ωt= Vm2

Arus keluaran efektif sumber :	Is,rms=Io,rms

Tegangan keluaran rata-rata pada beban R adalah:

Vo=12παπVmsinωt d ωt= Vm2π1+cosα

Arus keluaran rata-rata yang melalui beban:		Io= VoR=VmπR 1+cosα

Tegangan keluaran efektif pada beban :

Vo,rms=12π0πVmsinωt 2d ωt= Vm2 1-απ+sin2α2π

Arus keluaran efektif yang melalui beban :	Io,rms= Vo,rmsR=Vm2R1-απ+sin2α2π

Daya rata-rata diserap oleh tahanan R:	Po= Io,rms2 R= Vo,rms2R

Daya terpasang dari sumber :		S=Vs,rms Is,rms

Faktor daya rangkaian adalah:	PF= PoS

Contoh

Jika tegangan maksimum sumber  Vm = 120 Volt, frekuensi f = 50Hz dan disambung ke beban R = 5 Ohm thyristor (scr) diatur dengan sudut penyalaan α = 30o. Tentukan parameter kinerja rangkaian dan bentuk gelombang yang dihasilkan.

Penyelesaian

Vm = 120 Volt; R = 5 Ohm ; α = 30o ; f = 50Hz;

Parameter kinerja :

- Nilai rata-rata tegangan keluaran (beban) : Vo = 1202×3,141+cos30 = 22,056  V

- Nilai rata-rata arus keluaran (beban) : Io = 22,0565= 4,411  A

- Daya keluaran dc:    Pdc=VoIo = 22,056 x 4,411 = 97,291 W

- Nilai efektif tegangan keluaran : Vo,rms =1202 1-0,523π+sin2x302π=35,738  V

- Nilai efektif arus keluaran : Io,rms= 35,7385= 7.148  A

- Nilai efektif tegangan masukan : Vs,rms= 1202= 84,853  V

- Nilai efektif arus masukan : Is,rms = Io,rms= 7,148  A

- Daya diserap beban R adalah ; Po= 7.143  2 5=255,442 W

- Daya terpasang dari sumber : S=83,3 ×7.143  = 606,495 VA

- Faktor daya rangkaian adalah: PF= 255,442606,495 = 0,421 atau 42,12%

Bentuk gelombang yang dihasilkan :

Kesimpulan

Dari kedua kasus diatas didapati bahwa tegangan pada rangkaian yang tidak di atur jauh lebih besar daripada rangkaian yang diatur dengan sudut penyalaan 30 derajat begitu juga dengan parameter kinerja lainnya.

Kasus 3

Jika tegangan maksimum sumber  Vm = 120 Volt, frekuensi f = 50Hz dan disambung ke beban R = 5 Ohm thyristor (scr) diatur dengan sudut penyalaan (α) dari 0 hingga 180o bervariasi dengan jarak 30o. Tentukan parameter kinerja rangkaian.

Penyelesaian

Vm = 120 Volt; R = 5 Ohm ; f = 50Hz

Nilai efektif tegangan masukan : Vs,rms= 1202= 84,853  V

Nilai efektif arus masukan : Is,rms = Io,rm

Untuk nilai sudut penyalaan yang berbeda maka parameter kinerja dihitung dengan menggunakan tabel berikut:

| α = | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | derajat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0.5233 | 1.046667 | 1.57 | 2.093333333 | 2.616667 | 3.14 | rad |
| 1+cos α) | 2 | 1.1543 | 0.047587 | 0.551926384 | 1.814180971 | 1.699251 | 0.40154 |  |
| Vo = | 38.217 | 22.056 | 0.909 | 10.546 | 34.666 | 32.470 | 7.673 | Volt |
| Io = | 7.643 | 4.411 | 0.182 | 2.109 | 6.933 | 6.494 | 1.535 | A |
| Pdc = | 292.101 | 97.291 | 0.165 | 22.245 | 240.345 | 210.857 | 11.774 | W |
| Vo,rms = | 60.000 | 35.738 | 75.376 | 0 | 80.893 | J | 73.619 | Volt |
| Io,rms = | 12.000 | 7.148 | 15.075 | 0 | 16.179 | J | 14.724 | A |
| Po = | 720.000 | 255.442 | 1136.323 | 0 | 1308.731 | J | 1083.958 | W |
| S = | 1018.234 | 606.495 | 1279.181 | 0 | 1372.797 | J | 1249.360 | VA |
| PF = | 0.707 | 0.421 | 0.888 | 0 | 0.953 | J | 0.868 |  |
| atau | 70.71% | 42.12% | 88.83% | 0 | 95.33% | j | 86.76% |  |

Kesimpulan

Dari hasil perhitungan diatas (lihat tabel) menunjukkan bahwa nilai parameter kinerja rangkaian bervariasi seperti perubahan sudut penyalaan thyristor (scr). Nilai tegangan keluaran rata-rata paling tinggi pada sudut poenyalaan 0o dan paling rendah pada sudut penyalaan 60o. Begitu juga parameter kinerja arus keluaran rata-rata. Sedangkan PF yang paling baik pada sudut penyalaan 120o. Pada sudut penyalaan 90 derajat, nilai perhitungan untuk sin (2 x 90) adalah 0 sehingga beberapa parameter kinerja memperoleh nilai 0. Pada sudut penyalaan 150 derajat, nilai perhitungan beberapa parameter kinerja menghasilkan bilangan imajiner bukan bilangan real..